RONYVA-ÁRAPASZTÓ

2010. ÉVBEN ÁRVÍZVÉDEKEZÉSSEL ÉRINTETT SZAKASZA

ÉS MŰTÁRGYAI

REKONSTRUKCIÓJA

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉMOP – 2010 – 3.2.1.F

Tartalomjegyzék

I.	Előzmények	3

II.	Tervezett munkák ismertetése	5

1.	A nyomvonal.	5

2.	Hidrológiai jellemzők és hidraulikai számítások.	5

3.	Talajmechanikai ismertetés	6

4.	Keresztmetszeti kialakítás	6

5.	Magassági vonalvezetés	7

6.	Műtárgyak	7

7.	Parapetfal	8

8.	Érintett területek:	8

9.	Közműkeresztezések.	8

10.	Csapadékvíz elvezetés:	8

III.	Építés - kivitelezés	10

Területbiztosítás:	10

Előkészítési munka:	10

Meder rekonstrukció	10

Töltés alapozás	10

Töltésépítés	10

Burkolatok	12

Tájképi/természeti értékek megőrzése:	13

Beruházás helyigényének minimalizálása:	13

IV.	Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények.	14

Minőségbiztosítás	14

Munkavédelmi és biztonsági követelmények	14

V.	Környezet biztonság	14

Talaj	14

Levegő	15

Zaj	15

Felszín, felszín alatti vizek	15

Élővilág, természeti értékek	16

# Előzmények

2010. évben Sátoraljaújhely városban a Ronyva-árapasztó meder 0+950 – 1+800 szelvényei közötti szakaszán május – június hónapokban 3 alkalommal olyan magasra emelkedett az árvízszint, hogy a meder melletti lakó és intézményi területeket elöntötte. Víz alá került a meder bal partján a Köztársaság utcáig terjedő lakóterület, a meder bal partján pedig az autószerviz területe, a városi népkert a sportcsarnokkal, a Zrínyi Miklós utca és a Pázsit utcai sporttelep és környéke.

Sátoraljaújhely története a honfoglalás koráig nyúlik vissza.

Az első feljegyzések szerint 904-ben vette hatalmába a környéket Alaptolma, Ketel vezér fia, s a gróf Cseszneky család őse, majd az Aba nemzetség birtokába került. 1110-ben Könyves Kálmán az Apuliából ideköltözött Casertai Rátold grófnak adományozta a területet.

Saturhalma a tatárjáráskor elpusztult. A túlélők – mivel ezt a lakóhelyet a Bodrog és Ronyva gyakori áradásai is állandóan veszélyeztették – nem építették újjá. Az új település („nova –villa”) helyéül a Ronyva patak jobb partját választották, a Sátorhegy tövénél. Ennek az első írásos említése IV. Béla 1256-ban készült okiratában történik. A pálos rend ekkor telepedett le az akkor még különálló településnek számító Barátszeren, a város legrégebbi részén.

A XIX század végén a Ronyva patak a mai árapasztó meder közelében kanyargott, a város legrégebbi része, - a történelmi feljegyzésben is megemlített, de ma is így nevezett városrész, a. „Barátszer” itt helyezkedik el, az árapsztó árvizei által veszélyeztetett terület a középkor óta lakott.

A XIX századi vasútépítés során a Ronyva patak első szabályozása is megtörtént, ekkor épült meg a Kassa felé vezető vasútvonal mellett az a meder, mely a Trianoni békeszerződés szerint 1920-tól államhatárt képez. Az első szabályozás után régi mederben a Fehér patak folyt át a városon.

A Ronyva meder azonban a kisebb árvizek elvezetésére sem volt alkalmas, gyakori volt, hogy a város alacsonyabb részeit az abból kilépő árvíz elöntötte. A patak határon lévő medrének bővítésére nem volt lehetőség, magyar oldalon a mederhez közeli lakóépületek, közművek, szlovák oldalon a közeli vasúti pálya miatt szűk volt a hely. Az 1970-es években a várost érő árvízi veszélyeztetés megoldására szabályozták a patakot, és a szűk mederszakasz tehermentesítésére párhuzamos árapasztó medret ástak.

A Ronyva 1970-es években történő szabályozása;

A patak Sátoraljaújhelytől délre korábban a Ronyva-zugon keresztül a Bodrog folyóba Végardó fölött torkollott be. A szabályozás első ütemében 3560 m hosszú új meder épült Sátoraljaújhely belterületének déli részétől K-i irányban, a Bodrog folyó 51,2 fkm szelvényéig.

A szabályozás második ütemében a Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto között a határt alkotó, kis vízemésztésű mederből való gyakori kiöntések problémájának megoldását tartalmazta;

- a határmeder rendezése a 3+650 – 6+350 szelvények között,

- osztómű építése a Ronyva 5+907 szelvényében,

- árapasztó meder építése az osztómű és a Ronyva 3+650 szelvénye között a Sátoraljaújhely belterületén,

- a Fehér-patak átmetszés az árapasztó meder osztómű alatti szakasza és a közúti híd között.

Az 1974 – 75-ban végrehajtott szabályozási terv a következő alapadaton és alapfeltételeken alapult:

- A Ronyva-patak Sátoraljaújhely-vízműtelep szelvényében a Q1%-os nagyvízhozam 160 m3/sec,

- az osztóműnél a Ronyva határmedrébe a 160 m3/sec vízhozam esetén 54 m3/sec-nál több víz ne jusson,

- a Q1%-os nagyvízhozam esetén az árapasztó mederbe 106 m3/sec vízmennyiség jusson,

- 2 m3/sec középvízhozamnál kisebb vizek a Ronyva eredeti, - határt alkotó medrébe jussanak,

A végrehajtott szabályozás az alapfeltételeket teljesítette, az osztómű 1/3 – 2/3 arányban osztotta el a nagy vizeket a medrek között.

A két párhuzamos meder azonos hosszeséssel készült, a mederfenék szintjében abból származott eltérés, hogy az osztóműnél az árapasztó mederben, míg a határ-mederben a 3+620 szelvényben, - a visszacsatlakozás felett épült 1 m magasságú fenéklépcső. Így az árapasztó meder a határmederhez képest az alacsonyabb térszinten és alacsonyabb mederfenék-szinten van kialakítva.

A határon lévő régi meder rendezése során kisebb mederkorrekciók történtek, kisebb mértékű mederkotrással és depónia rendezéssel,  54 m3/sec vízemésztésű meder kialakításával. A meder végig földmeder, a 3+620 – 4+560 szelvények (összetorkollás – régi határátkelő híd) között a hosszesés 1 ‰, a trapéz szelvényű meder fenékszélessége 4,0 m, rézsűhajlása 1:2.

A 4+560 szelvénytől (régi határátkelő híd) és az osztómű között a hosszesés 0,9 ‰, a trapéz szelvényű meder fenékszélessége 4,25 m, rézsűhajlása 1:2.

A terepen 4 m széles padka elhagyása után lett betervezve a szükséges magasságú depónia, de ez, - kellő szélességű hely hiányában sok helyen nem épült meg.

Az árapasztó meder kiépítése csészeszelvényűre lett tervezve, megmaradt régi malomárok és a fehér patak medrének felhasználásával. Az alsó 1560 m hosszú szakasza a folyásfenék felett 3 m-rel kialakított padkáig ékelt kőburkolattal készült, felette fföldmederként. A mederág hosszesése az alsó 1500 m hosszú szakaszon 1,7 ‰, felette, - a burkolatlan földmedrű szakaszon 1 ‰.

A szabályozás során megépült medrek az 1990-es évek közepéig az érkező árhullámokat kiöntés nélkül vezették le.

2010. május-június hónapban 3 esetben alakult ki olyan árhullám, amely során a Ronyva árapasztó mederből kilépő víz elöntötte a „Barátszer alacsonyabb térszinten lévő részeit, valamint az árapsztó bal partján lévő utcákat a meder és a Köztársaság utca között.

A Ronyva árapasztó meder Rákóczi utca és Határ utca közötti 850 m hosszú szakasza két oldalán kialakult, visszatérő árvízi veszélyeztetés miatt indokolt az árvizek elleni biztonság növelése.

A Ronyva-patak teljes magyarországi szakasza és a Ronyva árapasztó meder kezelője az ÉKÖVIZIG, de a patak árvízi veszélye elleni védekezés a területileg illetékes Önkormányzata feladata.

Az ÉMOP- 2010 - 3.2.1.F pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés célja, hogy a jelentős anyagi kárt okozó helyi árvízkárok megszűnjenek.

Az Önkormányzat megbízására a Borsodtender Kft és az Adacomp Bt által alkotott konzorcium elkészítette a Sátoraljaújhely „Ronyva-árapsztó 2010. évben árvízvédekezéssel érintett szakasza és műtárgyai rekonstrukciója”  árvízvédelmi fejlesztési tervét.

  - terv tárgya: Sátoraljaújhely „Ronyva-árapsztó 2010. évben árvízvédekezéssel érintett szakasza és műtárgyai rekonstrukciója”

  - létesítmény helye: Sátoraljaújhely belterülete.

  - az árvízvédelmi biztonság: a korábbi (árvíz során rögzített) legnagyobb vízszint (LNV)  felett 0,70 – 1.00 m.

Az érintett ingatlanok:

- Sátoraljaújhely 586; 639; 649/1 hrsz, - a Magyar Állam tulajdonában, az ÉKÖVIZIG kezelésében,

- Sátoraljaújhely 109/10; 673; 589/1  hrsz  - Sátoraljaújhely Önkormányzata  tulajdonában vannak.

- a Sátoraljaújhely  593/1; 595; 587; 637; 644/2;  hrsz-ú ingatlanok részben, vagy teljesen magántulajdonban vannak.

Az engedélyezési tervezés során geodéziai felmérés készült, valamint felhasználtuk a Ronyva-patak 1974-75 évi rekonstrukciója során készült talajmechanikai feltárás adatait.

- Tervezett munkák ismertetése

A Ronyva-árapasztó rekonstrukciója tervezett munka részben medertisztítás, fenntartási padka rekonstrukció, mely hozzájárul a megfelelő vízszállító képesség helyreállításához, de legjelentősebb a magassági hiányok megszüntetésére, - mederből való kiöntés megakadályozására töltés, illetve vasbeton fal építése a 2010 évi árvizeket meghaladó magasság felett 0,70 – 1,00 m magassággal.

A tervezés során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a meder a tervezett szakaszon szinte folyamatosan beépített, ami töltés építését hosszú szakaszokon hely hiányában magakadályozza.

A tervezés során, a belterületi szakaszon a meder két oldalán közel azonos magasságú szintek alakulnak ki, mely megteremti az azonos biztonságot.

1.	A nyomvonal.

A meglévő nyomvonal az 1974 – 75 évben elkészült szabályozási munkák során alakult ki, medervándorlás nem történt. A jelenlegi patak meder a tulajdoni határon belül helyezkedik el.

A kivitelezés során a nagyvízi meder és töltése, vagy árvízvédelmi fala tulajdoni határon belül nem építhető meg, ezért a védmű építéséhez a parti tulajdonosok hozzájárulása is szükséges.

- Hidrológiai jellemzők és hidraulikai számítások.

A Ronyva-patak vízgyűjtőjén a lefolyási viszonyok átlagosnak tekinthetők. A hosszan elnyúló vízgyűjtő mérsékli, ugyanakkor a sok helyen szűk és meredek domboldalak viszont növelik a fajlagos vízhozamokat. A Ronyva és legjelentősebb mellékvízfolyása a Bózsva völgyében a nagyobb árvizek a völgyfenék alacsonyabb részein kiöntéseket okoznak, mely kismértékben árvízcsúcs csökkentő hatású

A Ronyva-patak állandó vízfolyásnak minősül, ugyanis, a vízgyűjtőjén lévő néhány forrás általában a legszárazabb időszakban is egy minimális, de állandó vízszállítást biztosít.

Szlovákia területén, 1 helyen (Michaľany), Magyarország területén szintén 1 helyen (Sátoraljaújhely vízműtelep) a Ronyva-patakon, valamint magyar területen a Bózsva patakon Sátoraljaújhely-Széphalomban van állandó vízállásmérés, mely helyeken rendszeres vízhozam méréseket is végeznek a két ország vízügyi szolgálatai.

A vízrajzi szolgálat által adott mértékadó vízhozam a következők:

Ronyva-patak Sátoraljaújhely-vízműtelep szakaszán 	Q1% = 160 m3/sec,

Ronyva határmeder	Q1% =     54 m3/sec,

Ronyva árapasztó	Q1% = 106 m3/sec,

Ronyva árapasztó a Fehér- és Zsólyomka patakokkal	Q1% = 130 m3/sec,

A 2010. május – júniusi árhullámok során tetőző vizek a Ronyva patak Sátoraljaújhely feletti külterületi szakaszán a mederből kiléptek, az új határátkelő hídja nem volt megközelíthető, ezért tetőzések időpontjában vízhozam-mérés nem történhetett. Az árhullám tetőzés előtti időpontban mért … m3/sec vízhozam alapján a 2010. május 17.-én mért 460 cm legnagyobb vízállásnál 142 m3/sec számított legnagyobb vízhozam tartozik.

A belterületi szakasznál a tervezést az LNQ-ra végezzük, a vízmegosztást a két mederre továbbra is az 1/3 – 2/3 arányban számítva.

A meder hidraulikai méretezése a „Műszaki leírás” melléklete.

- Talajmechanikai ismertetés

A Ronyva-határmeder nyomvonalában a felszíni kötött talajrétegek alatt kavicsos, homokos-kavicsos rétegek találhatók. A kötött agyagtalajok „még sodorható” és „kemény” állapotúak. A fedőréteg alatti homokos-kavics és kavics rétegek vegyes szemeloszlásúak, tömörek.

A mederfenék a teljes hosszúságban beleér a kavicsrétegbe. A mederalakító középvizek áramlási sebessége az osztómű alatti szakaszon lecsökken, ezért az 1+800 szelvény alatti szakaszon jelentős magasságú kavicsos hordalék rakódik le, mely az 1+550 szelvénytől lefelé egyre kevesebb.

- Keresztmetszeti kialakítás

A hidraulikai számításoknak megfelelően terveztük nagyvízi keresztmetszeteket.

A belterületi szakaszon a 0+958 – 1+800 km-ig meglévő csésze szelvényű földmeder. A meder állapota megfelelő, de mederfenéken lerakódott vastag kavicsréteget ki kell jotorni. A meder töltés része nem megfelelő, ezért töltés emelésre van szükség. A belterületen a szűk keresztmetszet, és a kerítés, valamint épületek közelsége esetenként nem biztosítja a föld anyagú töltés megemelését. Azokon a helyeken parapetfalakat terveztünk be. A parapetfal, - az egyenlő biztonság követelményeinek megfelelően azonos magasságra lett tervezve, - a közlekedés biztonságára a 70 cm magas támfalas szakaszokon a támfalba épített oszlopokra 1 m terepszint feletti magasságban védőkorlát készül.

A méretezésnek megfelelően a belterületi szakaszon a biztonság a korábbi legnagyobb vízszint fölött 70 - 100 cm.

Töltésmagasítás készül a következő szakaszokon:

Jobb oldal:					Beépítési hossz:	 magassága mBf:

1+109 – 1+224	106,6 m	104,15 – 104,26

1+415 – 1+800  	400,7 m	104,42 – 104,59

Bal oldal:

0+963 – 1+050	  85,6 m	103,99 – 104,10

1+415 – 1+800  	381,1 m	104,42 – 104,59

A tervezett meder a meglévővel azonos, az 1+500 szelvényig kőrakattal biztosított, felette földmeder.

A csésze szelvényű meder fenékszélessége 4,25 m, A 9+958 és 1+500 szelvény között a fenntartási padka szélessége 3 m. a rézsűhajlás 1:2 – 1:1,5 között változik.

A meder 9+058 – 1+500 szelvényei között a mederben a fenntartási padkát újra ki kell alakítani, a padkára lerakódott hordalékot és rátöltést el kell távolítani és szükség szerint 3 m-re szélesíteni,majd humuszterítés után füvesíteni.

A tervezett árvízvédelmi fal a 7. pont szerint.

- Magassági vonalvezetés

A tervezett hossz-esés a  0+958 szelvénytől (Rákóczi úti híd) és 1+500 között a hosszesés 0,9 ‰, fölötte  a 1+800 szelvényig a hossz-esés 1 ‰.

- Műtárgyak

A belterülettel érintett szakaszon a belterületi csapadékvíz bevezetése zsilipes és csappantyús átereszeken keresztül jut be a patakba. Azokon a helyeken, ahol nincs csappantyú az átereszeken, a csappantyúkat be kell építeni.

6/1 meglévő csappantyús átereszek helye:

bal part:	1+027 NA 330  (jó állapotban, nem tárgya a tervnek)

1+209 NA 600  (felújítandó)

1+418 NA 600  (felújítandó)

jobbpart:	1+409 NA 600 (felújítandó)

6/1 építendő csappantyús átereszek helye:

bal part:	1+127 NA 600  (csappantyús áteresz terv szerint)

6/2 meglévő, zsilipes átereszek

jobb part:	1+514 NA 800 ikeráteresz (akna emelés és felújítás)

6/2 hidak.

A tervezett szakaszon a következő hidak találhatók:

0+938 közúti híd (Rákóczi út) a híd nem tárgya a tervnek, tervezési szakasz alatt.

1+414 gyalogos híd. A híd nem tárgya a tervnek

- Parapetfal

A tervezett árvízvédelmi szögtámfal vasalt helyszíni betonból készül. Építését úgy kell kialakítani, hogy az árvízvédelmi fal felső szintje;

- azokon a szakaszokon, ahol a parapettfal idegen tulajdonú ingatlan határán áll 1,00 m-rel magasabb a korábban észlelt legnagyobb vízszinttől.

- azokon a szakaszokon, ahol a fal mögött elegendő hely van az esetleges védekezési munkához, és a szükséges közlekedési sáv biztosítható 0,70 m – rel magasabb a korábban észlelt legnagyobb árvízszintnél. ezeken a szakaszokon a mentett oldali terepszinttől 1,2 m-re magasabbra korlát készül.

A tervezett vb.fal szélessége 25 cm.

A tervezett árvízvédelmi fal tervezett elhelyezkedése:

Jobb oldal:					Beépítési hossz:	 magassága mBf.

0+958 – 1+109	145,0 m	103,99 – 104,15

1+224 – 1+413  	197,4 m	103,95 – 104,12

Bal oldal:

1+050 – 1+413  	369,8 m	103,80 – 104,12

- Érintett területek:

Ronyva-árapasztó ingatlan nyilvántartási adatai a 3+200-5+700 km szelvények között.

| Település | Helyrajzi szám | Terület m2 | Tulajdonos | Kezelő | Védett-ség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sátoraljaújhely | 586 | 1.7836 | Magyar Állam | ÉKÖVIZIG | nincs |
| Sátoraljaújhely | 639 | 1376 | Magyar Állam | ÉKÖVIZIG | nincs |
| Sátoraljaújhely | 649/1 | 5.8170 | Magyar Állam | ÉKÖVIZIG | nincs |
| Sátoraljaújhely | 109/10 | 839 | Városi Önkormányzat |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 673 | 2161 | Városi Önkormányzat |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 589/1 | 1.9498 | Városi Önkormányzat |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 593/1 | 4029 | társasház |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 595 | 196 | Mészáros Barnabás Furman József |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 587 | 3348 | S.pataki Autójav. Kft |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 637 | 1174 | Kol tibor |  | nincs |
| Sátoraljaújhely | 644/2 | 19 | Kol Tibor |  | nincs |

- Közműkeresztezések.

A beavatkozásra tervezett mederszakaszon közműkeresztezések;

- a gyaloghídon ívóvíz vezeték, a tervezett munkák nem érinti,

- az 1+081szelvényben áram légvezeték, a tervezett munkák nem érinti,

- az 1+295 szelvényben telefon légvezeték, a tervezett munkák nem érint,.

- a 0+995 szelvényben a bal parton kábeltévé oszlop, kiváltandó

- Csapadékvíz elvezetés:

A Ronyva-árapasztó melletti területek csapadékvizeit a városi nyílt és zárt csapadékvíz csatornák gyűjtik össze és vezetik a határmederbe, vagy árapasztó mederbe. Az összesen 842 m hosszú érintett meder-szakaszon 4 db NA 330 – NA 800 mm átmérőjű csappantyús áteresz és 1 db NA 800 iker zsilipes áteresz épült, a hozzájuk tartozó vízgyűjtő területek közül a legnagyobb sem haladja meg a 1,0 km2 területet.

Meglévő átereszek hidrológiai, hidraulikai ellenőrzése

- áteresz vízgyűjtő területe: 	F= 1,0 km2

Mértékadó csapadékintenzitás MI 10455/2:1998 2.2.1 pont szerint tekintettel a kis vízgyűjtő területtel, ahol az összegyülekezési idő kevesebb mint tíz perc ezért tc = ta:

tc       -m

ip= ap

ta

ahol: tc= 10 perc ta= 10 perc

| visszatérési idő p (év) | tízperces intenzitás ap (li/sec.ha) | Hatványkitevő m |
| --- | --- | --- |
| 100 | 662 | 0,74 |
| 33 | 500 | 0,75 |

ip100 év =  662 li/sec ha

ip33 év  =  500 li/sec ha

Qp= α * ip * F

α lefolyási tényező családi házas lakóterület   0,3

Mértékadó vízhozam

Q1%  =   a  .  i1% . F  = 0,3 * 662 *1,0  = 198,6 li/sec ≈ 0,2  m3/s

- tervezett csőáteresz hossza: 14 m

áteresz átmérője: 	0,8 m

áteresz hossz-esése: 1 %	0,01

Átfolyás szabad áramlás esetén (szabvány 2.3.3.3.3 szerint)

v= c*√ R I

F =  0,50 m2

K =  2,51 m

R(telt)  = 0,20 m

n (érdességi tényező, sima beton) = 0,013

k (simasági tényező) = 1/n = 77

c (sebességi tényező) = k R1/6 = 58,8

v(telt) = 58,8  *√ 0,2 *0,01    =  2,6 m/sec

Qtelt = 2,6 * 0,5 = 1,3 m3/sec

Q1%/Qtelt = 0,15

tehát a Q1%  = 0,2 m3/sec vízhozamot a meglévő csőáteresz szabad felszínnel vezeti el.

Szivattyúkapacitás és csapadék-tározás.

A 100 éves visszatérési idejű záporból kialakuló árhullám tömege:

V 1%  = Q 1% *3 tc =  3 m3

2

A legnagyobb vízgyűjtő az NA 800 iker zsilipes átereszen keresztül vezet a mederben, mely előtt 75 m hosszú, nyílt árok van. A 2 m  mély, 1 m fenékszélességű, rézsűs oldalú csapadékvíz-árok telt szelvényben tározott víz: 75m* 8 m2 = 560 m3, mely a mértékadó csapadékvíz-hozamból 560/0,2 = 2800 sec = 0,78 óra alatt tározódik be zárt zsilip esetén.

A betározódott vízmennyiség  átemeléséről az Önkormányzat 4 db 50 li/sec kapacitású hordozható szivattyúval gondoskodik.

- Építés - kivitelezés

## Területbiztosítás:

Az árvízvédelmi fejlesztés kivitelezése a Magyar Állam tulajdonában, az ÉKÖVIZIG kezelésében lévő, Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, valamint magántulajdonosok tulajdonában lévő ingatlanokon valósul meg. A munkagépek felvonulásához, a munkaterület megközelítéséhez lehetőség szerint közterületet kell igénybe venni, ahol ez nem lehetséges, az érintett ingatlanok tulajdonosaival előzetes megállapodást kell kötni.

## Előkészítési munka:

A kivitelezési munkát a munkaterek előkészítésével kell kezdeni. A meder nyomvonalán a tervezett rézsű és depónia szakaszokon a gaztalanító kaszálást el kell végezni.

## Meder rekonstrukció

A meder rekonstrukció a fenntartási padka és a rézsű rendezésével kezdődik. A fenntartási padka és rézsű rendezése kotróval történik a tervezett keresztszelvények szerint.

A nagyvízi meder rendezése kotróval történik, a partról vagy a fenntartási sávról. A kikotort hordalékot a gépkocsira kell rakni, és engedélyezett lerakóhelyre szállítani

## Töltés alapozás

Az alapozást megelőzően a terep felszínéről a humusztakarót, - ahol van, 0,3 m vtg-ban kell leszedni. Azonban ha ez alatt a szint alatt makroszkopikus növényi maradványok még megfigyelhetők (> 5 mm), a humuszleszedést ennek függvényében növelni szükséges. Az eltávolított humuszréteget deponálni kell.

Az alapozás, szántással készül. A fellazított felületre a töltésanyag első rétegét csak olyan vastagságban lehet teríteni, hogy az együttes laza réteg az előírt értékre (Trq 90%) betömöríthető legyen.

## Töltésépítés

A védvonal földművét csak az arra alkalmas anyagból szabad építeni. Nem építhető be a töltésbe olyan anyag, mely a következő tulajdonságok bármelyikével rendelkezik:

- makroszkopikus növényi részeket, gyökereket tartalmazó talajt, illetve

- szerves agyag, iszap

- szerves-tőzeges talajokat,

- a töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú fagyott talajokat

- lágy iszapokat és agyagokat (l c > 0,5),

- málló kőzeteket.

- olyan  talajokat, amelyeknek az MSz 14043-7 szerinti legnagyobb száraz térfogatsűrűsége (p dmax) kisebb, mint 1650 kg/m3,

- különféle szemetet és építési törmeléket,

- környezetre ártalmas, szennyezett talajokat,

- diszperzív talajokat,

- erősen térfogat változó anyagokat WL > 80%,

- töltésépítést csak fagymentes időszakban szabad végezni

- fagyott talajt a töltésbe nem szabad beépíteni.

A töltésbe építendő rétegeket a megelőző réteg legkedvezőbb tömörítési víztartalmú felszínére kell beépíteni. A beépített anyag víztartalma olyan határok között legyen, amely lehetővé teszi az előírt tömörségi fok biztosítását. Ezeket az értékeket a beépíteni tervezett anyagok Proctor vizsgálati jegyzőkönyveinek tartalmaznia kell. Szükség esetén a beépítendő anyagot nedvesíteni kell, vagy szárító depóba kell helyezni.

A beépítési víztartalom akkor megfelelő, ha a töltésben, együttesen teljesülnek a következő feltételek:

az átlagos, víztartalom (W átl.) a következő határokon belül van:

(W ép – 3%) <W átl <W max, ahol W max a megengedett legnagyobb beépítési víztartalom   W ép = W op

A káros süllyedések elkerülése érdekében a beépített anyagokat Trq = 90%-ra kell tömöríteni.

A tömörség-ellenőrzést csak a NAT által akkreditált laboratórium végezheti.

A töltésbe épített anyag tömörségellenőrzését és beépítési víztartalmát 500 m3-ként kell elvégezni.

Műtárgyak

Vasbeton árvízvédelmi fal: a Ronyva jobb parton 3+600 - 4+536 és 4+750 - 4+900 szelvények között 936 + 150 = 1 086 m hosszban.

Az árvízvédelmi vasbeton fal C30-24/Kk. betonból készül, 10 cm vtg szerelőbetonra építve. A fal 10 m dilatációs szakaszokkal építendő, a dilatációs hézagba rugalmas lemez beépítésével.

A támfal alapozásához rézsűs oldalú munkaárok készül terepszint -1,20 m szintre. A földműre szerelőben készül, majd erre kerül vasszerelés, zsaluzás és betonozás. A dilatációs szakaszoknál alakítható ki függőleges munkahézag. A támfalnak repedésmentesnek, vízzárónak kell lennie.

Átereszek.

A csapadékvíz bevezető csatornák elzárására korábban zsilipes és csappantyús átereszek épültek a következő szelvényekben:

6/1 meglévő csappantyús átereszek helye:

bal part:	1+027 NA 330  (jó állapotban, nem tárgya a tervnek)

1+209 NA 600  (felújítandó)

1+418 NA 600  (felújítandó)

jobbpart:	1+409 NA 600 (felújítandó)

6/1 építendő csappantyús átereszek helye:

bal part:	1+127 NA 600  (csappantyús áteresz terv szerint)

6/2 meglévő, zsilipes átereszek

jobb part:	1+514 NA 800 ikeráteresz (akna emelés és felújítás)

A zsiliptáblák és csappantyúk felújítása során le kell szerelni az elzáró csappantyúkat és táblákat, azokat műhelyben le kell tisztítani, rozsdátlanítani, majd újra alap- és fedő mázolni. Az elzáró gumibetéteket ki kell cserélni. A csőátereszeket ki kell tisztítani, a beton támfalakat szükség szerint műgyanta adalékos habarccsal újra kell vakolni. A csatlakozó burkolatok felújítása a következő pont szerint történik.

Az 1+127 szelvényben az utcán lévő árok bevezetésére új csappantyús áteresz épül a vonatkozó terv szerint.

## Burkolatok

A gyaloghíd alatt, illetve a műtárgyak mellett a meglévő mederburkolat helyreállítása, betonba rakott terméskőburkolattal való kiegészítése betonba rakott terméskőből. A burkolat anyaga betonba rakott TA-TB terméskő. A burkolás kézi munkával készült tükör kialakítás után kavics ágyazatra történik. A vízoldalon a mederfeneket 3 m hosszon kőszórással biztosítjuk.

Anyagnyerőhely

Az építéshez kötött anyag talaj szükséges, melyre a helyszínen a kotrási munkából a kikotort földanyag szennyezettsége miatt nem alkalmas.

A viszonylag kis mennyiségű kötött talajt engedélyezett kitermelésből kell biztosítani és a beépítés helyére szállítani.

A község határában illetve közelében több kavicsbánya található, melyek lefedési meddője elegendő töltésépítésre alkalmas, közepes agyagot tartalmaz. Beépítésre csak az árvízvédelmi földtöltések szabvány szerinti anyagminőségi követelményeit kielégítő agyag használható.

Szállítási – felvonulási útvonal

A projekt területe megközelíthető a 37. sz főút felől a belterületi burkolt önkormányzati utakon.

Befejező munkák

A védvonal kiépítése után a töltés rézsűket rendezni kell. A rézsűkön a humuszterítés 20 cm vtg-ban készül, majd a felületek füvesítésre kerülnek. A fűmag keveréket az elismert őshonos fajtákból vízügyi és mezőgazdasági szakember állítsa össze, a termőhelyi viszonyoknak, ökológiai és műszaki követelményeknek megfelelően összeválogatott gyepalkotókból. (pl. Agrostis alba, Trifolium fragiterum, Festuca pratensis).

Mindkét oldali előtér rendezése a maradék humuszból készül.

A védvonalat km-ként és hm-ként szelvénykövekkel kell ellátni, melyeket időálló módon számozással meg kell jelölni.

Az engedélyezési tervet a közművek üzemeltetőivel egyeztettük. Az egyeztetési jegyzőkönyveket, üzemeltetői nyilatkozatokat az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A kivitelezési munkák csak jogerős vízjogi létesítési engedély alapján kezdhetők meg.

Főbb alkalmazandó szabványok:

MSZ 15105:1965 Építőipari földmunka

MSZ 15290:1999, Vízépítési földművek tömörségi előírásai

MSZ 15295:1999 Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálata

MSZ 15296:1999 Árvízvédelmi töltések talajának és építési anyagának vizsgálati eszközei, mérése és minősítése

MSZ 14043/3:1979 Szemeloszlás meghatározás

MSZ 14043/4:1980 Konzisztencia határok

MSZ 14043/5:1980 A talaj anyagsűrűsége

MSZ 14043/6:1980 A talajt alkotó fázisok térfogat- és tömegarányai

MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgálata

MSZ-10-303-1981 Vízügyi létesítmények, Beton- és vasbetonszerkezetek és műtárgyak

MSZ EN 206-1:2002 Beton I. rész Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és

megfelelőség

MSZ-4798-1:2004 Beton I. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

MSZ EN 12350- 1:2009 A friss beton vizsgálata. 1. rész: Mintavétel

MSZ 4736-1:1984 Vasbeton támlemezek. A minőség ellenőrzése

MSZ EN  13369:2004 Előregyártott betontermékek általános szabályai

MSZ-10-304:1981 Vízügyi létesítmények Rézsűburkolatok és támfalak

MSZ-10-305:1981 Vízügyi létesítmények Kő- és vegyesművek

MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél

MSZ-10-309:1981 Vízügyi létesítmények Acélszerkezetek

MSZ-04-801-3-1990 Munkaterületek víztelenítése

MI-10-228-84 Vízzárósági vizsgálat – Elzárószerkezet

## Tájképi/természeti értékek megőrzése:

A beruházás során törekedni kell a tájképi/természeti értékek megőrzésére. A patak nyomvonala a kivitelezés során nem változik, a vízfolyás az eredeti nyomvonalban marad, ennek megfelelően a meglévő tájkép a kivitelezés során nem változik.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vízfolyásokat szennyezés ne érje, pl. ott gépkarbantartás, olajcsere ne legyen.

## Beruházás helyigényének minimalizálása:

A kivitelezés teljes időtartama alatt törekedni kell arra, hogy a létesítés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizáljuk. A rekonstrukciós munkák előkészítése során el kell végezni a parton, valamint a patak medrében összetorlódott hulladék összegyűjtését és elszállítását. Az összegyűjtött hulladék ideiglenes tárolása az ÉKÖVIZIG kezelésében lévő területen történik, idegen területet erre a célra nem veszünk igénybe, ahogyan a felújítási munkák is a jelenlegi kisajátítási határon belül valósulnak meg.

A munkák végzéséhez felvonulási útvonalat alakítunk ki. A természeti értékek védelmét a felújítás teljes ideje alatt figyelembe kell venni.

A kitermelt iszap az Önkormányzat, mint beruházó területén kerül elhelyezésre oly módon, hogy a fenntartósáv kialakításánál felhasználásra kerül. A fenntartósáv a depónián, vagy ahol nincs depónia, ott a patakparton lesz kialakítva úgy, hogy a felületet el kell egyengetni olyan mértékig, hogy azon munkagépekkel, tehergépkocsival és terepjáró gépkocsival biztonságosan lehessen közlekedni.

A kivitelezési munkák során törekszünk arra, hogy a növényzetet csak olyan mértékben ritkítsuk, amely a felújítási munkák elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges. A zöldfelületek kialakításánál ügyelnünk kell arra, hogy az a tájegységnek leginkább megfelelő, tájba illő, őshonos fajokból álljon.

IV.	Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények.

## Minőségbiztosítás

A kivitelezés során a szükséges ellenőrző méréseket el kell végezni, a következők figyelembe vételével;

- a munkafázisra vonatkozó szabvány,

- az elvégzendő vizsgálatok gyakorisága és mennyisége,

- az előírt vizsgálati érték,

## Munkavédelmi és biztonsági követelmények

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 19.§.(2) bek.-nek megfelelően a tervdokumentáció – a tervezéskor érvényben lévő – munkavédelmi, balesetelhárítási és biztonságtechnikai szabványok, szabályzatok és egyéb hatósági előírások alapján készül, az azokban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Az építési munkák során az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat (32/1994.(11.10.) IKM rend. mód. 17/2002.(IV.15.) GM rendelettel, 4/2002.II.20.SzCsM-EüM együttes rendelet) ezt elvileg a 4/2002 rend. hatályon kívül is helyezte! és a Vízügyi Biztonsági Szabályzat (24/2007./VII.3./ KvVM r.) előírásait, valamint a kivitelező vállalatok munkavédelmi szabályzatát be kell tartani.

A kivitelezés során továbbá be kell tartani az:

-  Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben szereplő előírásait

-    a Magyar Szabványok vonatkozó előírásait,

az 1996. XXXI. Tv. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint

- a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendeletet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

A kivitelező cég vezetője köteles munkavédelmi szabályzatban meghatározni a munkahelyre, a kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtásuk módját, a vezetők és beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi előírás szabályait.

A kivitelezés során olyan munkaszervezést és technológiát kell alkalmazni, amelyek a dolgozók testi épségét nem veszélyeztetik.

- Környezet biztonság

A beruházás ideje alatt a közvetlen hatások területének a tervezett mederrekonstrukció nyomvonala, míg a közvetett hatásterületnek a felvonulási terület és szállítási útvonal tekinthető. A beruházás megvalósítását követően csak közvetlen hatásterület értelmezhető, amely maga a patakmeder.

Talaj

A mederrendezés, depónia és árvízvédelmi fal építése termőtalajt nem érint, a meder és a kísérő depónia művelésből kivett terület

A munkaterületen javítás nem végezhető!

Havária esetén a talajra kifolyt üzem- és kenőanyagot homokkal, vagy perlit porral kell felitatni, majd a szennyezett talajjal együtt fölszedve zárt edényekben kell tárolni és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni.

Levegő

Az árvízvédelmi fejlesztéssel érintett patak szakasz környezetének levegőminőségi állapota jó. A közelben légszennyezést okozó ipari létesítmény, nagy forgalmat bonyolító közút nincs.

A munkák során a környezet terhelések megítéléséhez 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben (a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) közölt határértékek a mértékadók. Légszennyezést a munkavégzés során üzemeltetett dízel üzemű gépek okoznak.

A szennyező anyagok kibocsátása nem haladhatja meg a gépek környezetvédelmi vizsgáján előírt és engedélyezett mértéket.

A munkákhoz szükséges anyagot, vízépítési terméskövet gépkocsikkal kül- és belterületen szállítják majd. A szállítási útvonalon forgalomnövekedéssel kell számolni, ezért a szállító gépkocsik max. 20 tonna teherbírásúak lehetnek és a szállítás csak reggel 7 óra – délután 17 óra közötti időszakban történhet. Várhatóan a szállítás során szilárd légszennyező komponens (por) kerül a légkörbe. A szilárd komponens szálló, illetve ülepedő tulajdonságát az anyag minősége és az időjárás határozza meg nagymértékben. Száraz időszakban nagyobb a porképződés lehetősége. A szállítójárművekre ezért esetenként sebességkorlátozást kell majd előírni, ezzel is csökkentve a porképződés lehetőségét.

A tervezett munkálatok a levegő minőségére nem hatnak jelentősen kedvezőtlenül, a kivitelezés során fellépő környezetszennyező hatások időlegesek, idejük azonos a megvalósítás idejével.

Zaj

A tervezett munkával érintett patak szakasz környezetében állandó zajforrás nincs.

A kivitelezési munkafolyamatokhoz alkalmazott munkagépeknél szigorúan be kell tartani az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásainak korlátozásáról és zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001.(XII.23.) KöM-GM együttes rendelet és az ezt módosító 7/2006.(II.08.) KVM-GKM együttes rendelet 1.sz. mellékletének előírásait, azaz például a zajkibocsátási határértékekkel rendelkező lánctalpas kotró-rakodó gépek – 55 kW teljesítményig – max. 103 dB A – hangteljesítményűek lehetnek.

A munkagépek zajhatása az egész munkaterületen jól elkülöníthető lesz az alapzajtól.

Továbbá betartandó a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete szerint a megengedett határérték a LAM megítélési szintje építőipari kivitelezési tevékenység esetén: „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű” – nappal 60, éjjel 45 dB. Töltésépítési tevékenység csak nappali időszakban 7 – 17 óra között történik.

Felszín, felszín alatti vizek

A projekt megvalósulása, azaz a kivitelezés alatt közvetlenül érinti a Ronyva – patakot, mint felszíni vizet.

A felszín alatti vizek szempontjából a talajvízszint a közel azonos a Ronyva-patak vízállásával.

A Ronyva-árapasztó tervezett munkákkal érintett szakasza hidrogeológiai védőövezetet nem érint.

A kivitelezési munkafolyamatok során bekövetkező havária helyzetek miatt (hirtelen jött árhullámok, hosszabb csapadékos időszak) az építési munkákhoz csak üzem- és kenőanyag szivárgásmentes gépek és szállítóeszközök használhatók. A munkagépek, szállító járművek karbantartása, javítása üzem- kenőanyag töltése, cseréje a munkaterületen nem végezhető. Üzemanyagot, kenőanyagot, karbantartó anyagot a munkaterületen még ideiglenes jelleggel sem lehet tárolni. A kivitelezéshez használt gépeket, szállító járműveket, eszközöket a napi munkavégzés befejezése után a közvetlen munkaterületről ki kell telepíteni.

Élővilág, természeti értékek

A patak rekonstrukció területe az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén helyezkedik el, de nem érint sem tájvédelmi körzetet, sem természetvédelmi területet sem NATURA 2000 területet. Az építési munkával érintett mederszakasz

Sátoraljaújhely 2011. február 13.

Molnár György

építőmérnök

VZ-T 05-0510